ООО «СТРОЙМАШ»

г. Новочеркасск ,Ростовская обл.

т. (8635) 24-42-35, 24-50-06.

Цены на бетоносмесительные установки .

| Базовая зимняя комплектация | СБ-241А 20 м3/час | СБ-241Б 40 м3/час | СБ-145-5 40 м3/час | СБ-145-4 40 м3/час | СБ-145-3А 60 м3/час | СБ-248 150 м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена | От 6 000 000,00 | От 6 500 000,00 | От 6 800 000,00 | От 7 200 000,00 | От 10 200 000,00 | От 17 567 000,00 |

Стационарные  бетоносмесительные установки. Основная комплектации

| Параметры Базовая зимняя комплектация | СБ-241А 20 м3/час | СБ-241Б 40 м3/час | СБ-145-5 40 м3/час | СБ-145-4 40 м3/час | СБ-145-3А 60 м3/час | СБ-248 150 м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Бункер для заполнителей (щебень и песок) | 90 тн (3шт.х30) | 90 тн (3шт.х30) | 120 тн (4шт.х30) | 120 тн (4шт.х30) | 120 тн (4шт.х30) | 240 тн Шт. |
| 2.Расходный бункер цемента | 32 тн (1 шт.) | 32 тн (1 шт) | 65 тн (2 шт) | 65 тн (2 шт) | 65тн (2 шт) | 330 тн (3 шт) |
| 3.Дозатор для заполнителей | 0-2500 кг. | 0-2500 кг. | 0-2500 кг. | 0-2500 кг. | 0-2500 кг. |  |
| 4.Наклонный конвейер/скип | скип | скип | Наклонный конвейер | Наклонный конвейер | Наклонный конвейер | Наклонный конвейер |
| 5.Блок смесительный | Тарельчатый СБ-146А-1шт. 750/500 кг. – 1 шт. | Тарельчатый СБ-138Б(М) 1500/1000 кг. – 1 шт. | Тарельчатый СБ-138Б(М) 1500/1000 кг. - 1 шт. | Тарельчатый СБ-138Б(М) 1500/1000 кг. – 1 шт. | Тарельчатый СБ-138 Б(М) кг. – 2 шт. | Двухвальный БП2 4500/3000 кг. – 1 шт. |
| 6.Дозатор цемента | 350 кг. | 550 кг. | 500 кг. | 500 кг. | 2х500 кг | 1500 кг. |
| 7.Дозатор воды | 190 кг. | 220 кг. | 200 кг. | 200 кг. | 200 кг. | 600 кг. |
| 8.Дозатор хим. добавок | 100 л. | 100 л. | 100 кг. | 100 кг. | 100 кг. | 2шт. 1х60 л. 1 шт. 1х5 л. |
| 9.Металлоконструкции | Опорные металлоконструкции |  |  |  |  |  |
| 10.Электрическая система | Тензодатчики, немецкой фирмы «НВМ» |  |  |  |  |  |
| 11.Операторская | Оборудованная кондиционером, отоплением, с пультом управления и компьютерной системой |  |  |  |  |  |
| 12.Пневмоаппаратура | Производства итальянской фирмы «Камоцци-Пневматика» |  |  |  |  |  |
| 13.Теплоизоляция | «сэндвич панели» | «сэндвич панели» | ----- | «сэндвич панели» | «сэндвич панели» | «сэндвич панели» |
|  | Без регистров разогрева инертных материалов, теплоизоляции, система обогрева внутреннего помещения |  |  |  |  |  |
| 14.Базовая летняя комплектация |  |  |  |  |  |  |
| Возможная дополнительная комплектация |  |  |  |  |  |  |
| 15.Компрессор | По желанию заказчика |  |  |  |  |  |
| 16.По бункерам инертных материалов | Комплектация согласно опросных листов |  |  |  |  |  |
| 17.По расходным бункерам цемента | Комплектация согласно опросных листов |  |  |  |  |  |
| 18.Компьютерная система | Промышленный компьютер, АСУ-1, АСУ-2 |  |  |  |  |  |

Цена на БСУ формируется согласно опросного листа заполняемого Заказчиком.

Поставляемое оборудование 12 месяцев.

Отгрузка производится ж/д транспортом от 4 до 11 вагонов и платформ в зависимости от типа БСУ.

На продукцию имеются все необходимые сертификаты.

Производится шеф-монтаж, пусконаладка и сервисное обслуживание оборудования.